赵固二矿选煤厂减速机设备招标技术要求

- 一、采购设备规格型号、数量

减速机总数量3台。

- 二、减速机相关基本情况和要求

安装地点和用途：361浅槽，368破碎机，369破碎机。

环境温度：-15℃～+45℃。

相对空气湿度：90%。

海拔高度：不高于1000m。

耐震能力：按8度地震烈度设防。

工作制度：实行常年作业，每天三班，每班8小时连续作业。

供方提供的减速机，必须和现场正在使用的减速机性能、技术参数和安装尺寸相符合。

- 三、减速机执行的标准和规定

符合国家标准JB/T8853-2001的有关规定。

- 四、减速机技术及配置要求

| 减速机技术参数及配置要求 |  |
| --- | --- |
| 用途： | 用于驱动洗煤车间361浅槽分选机 |
| 数量： | 一台 |
| 配套设备型号： | 奥瑞（天津）工业技术有限公司生产的AFX1054浅槽分选机 |
| 输入轴转速： | 960r/min |
| 输出轴转速： | 19r/min |
| 速比： | 50.47 |
| 出轴位置： | 14 |

| 减速电机技术参数及配置要求 |  |
| --- | --- |
| 用途： | 用于驱动洗煤车间368破碎机。 |
| 数量： | 一台 |
| 配套设备型号： | 郑州联合重工有限公司生产的强力分级破碎机，型号为：UFP5006B |
| 运行功率： | 75kW |
| 出轴位置： | 14 |
| 速比： | 17.24 |

| 减速机技术参数及配置要求 |  |
| --- | --- |
| 用途： | 用于驱动洗煤车间369破碎机。 |
| 数量： | 一台 |
| 配套设备型号： | 郑州联合重工有限公司生产的强力分级破碎机，型号为：UFP5012-B10 |
| 输入转速： | n1=1475r/min |
| 输出转速： | n2=925.35r/min |

- 五、图纸资料、证件要求

生产厂家应提供减速机总装配图、部件装配图、易损件零件明细、使用轴承型号及使用维护说明书各2份；设备出厂各项试验报告、生产许可证、产品合格证、产品质量证书等出厂随机资料及厂方应提供的其它资料各1份。

- 六、技术培训及售后服务事宜

1、供方在接到买方要求派人员到现场的通知后，须派专业人员到现场指导安装、测试、检查，负责设备投运前的调试并保证试运行成功。

2、供方应根据买方要求，视设备的技术含量多少，免费对买方职员进行必要的设备操作使用、维护等方面的培训。

3、保修期为一年，在质保期内免费更换或维修设备所有零部件；终身免费负责维修及技术指导，只收取零部件费。

如设备出现问题，接甲方通知后乙方在1小时内做出有效反应，服务人员在24小时内到位，处理问题不留隐患。

- 七、其他要求

1、乙方应按照投标文件，认真履行其有关承诺。

- 2、本技术要求未尽事宜可另行协商解决。

- 3、如本技术要求与投标文件有不同之处，以本技术要求为准。

- 4、交货期：合同签订后60天交货。

- 5、乙方须保证所提供的设备是全新的、未使用的、技术成熟的，且具有制造能力和多年的生产实绩，并对质量保证、性能试验以及供货的完整性负责。